Электронный документ подписан ЭП на электронной площадке ООО ЭТП ГПБ

| Организация | Информация о сертификате | Дата подписи |
| --- | --- | --- |
| АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ" | ЧИЛИКИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ Сер.номер: 01839c730029b0dd904fbe443844437cff | 10.01.2024 08:54:04 (MSK) |
| ООО "ТГИ" | МАВРИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Сер.номер: 024602bb00c3b039a44a283bcf90f0eb88 | 09.01.2024 15:45:43 (MSK) |

Приложение №2

к Технической части

задание

на выполнение Проектных и Изыскательских Работ по объекту

Распределительный газопровод в д. Барановщина Куменского района Кировской области

| Перечень основных данных и требований | Описание |
| --- | --- |
| - Вид строительства | Новое |
| - Стадийность проектирования | Проектная, Рабочая и Сметная документация, Инженерные изыскания. |
| - Исходные данные | В качестве исходной информации для проведения технико-экономического анализа используются материалы Генеральных схем газоснабжения и газификации администрации субъектов РФ: - справочно-аналитические материалы по состоянию и перспективам развития региональных систем газоснабжения и распределения газа, в объеме разрабатываемой документации предполагаемого Объекта; - разработанные ранее Генеральные схемы газоснабжения и газификации регионов РФ, районные схемы газификации; - уточненные данные по перечню и объемам газопотребления по существующим и перспективным потребителям в населенных пунктах, которые в дальнейшем будут являться базовыми для подготовки проектов План-графиков синхронизации (данные, согласованные с администрацией района и региональной компанией); - информация о сроках ввода источника газоснабжения (газопровод-отвод и газораспределительная станция (ГРС)) по инвестиционной программе ПAO «Газпром», за счет средств регионального бюджета или других источников финансирования. При разработке Проектной, Рабочей, Сметной документации используются Исходные данные, уточняющиеся при проведении проектных Работ. Решение уполномоченного органа о предварительном согласовании предоставления земельных участков посредством определения вариантов размещения: - с утвержденным проектом планировки территории, проектом межевания земель и решением о предварительном согласовании предоставления земельного участка (при необходимости); - со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Пакет документов, включающий в себя: - сведения об использовании земельных участков и категории земель (без определения размеров убытков, включая упущенную выгоду); - проект планировки территории и проект межевания земель (при необходимости); - технические условия на присоединение к существующим инженерным сетям, технические условия на пересечение искусственных и естественных преград (специальные технические условия, в случае необходимости); - заключение о наличии объектов археологического и культурного наследия (в зависимости от местоположения и в случае нахождения объекта в охранной зоне памятников культурного наследия); - заключение о наличии особо охраняемых природных территориях; - иные исходно-разрешительные документы, установленные законодательными и иными нормативными актами РФ (субъектами РФ). При сопровождении результатов Инженерных изысканий, Проектной документации до получения положительного заключения ГЭ и/или других видов экспертиз по поручению Заказчика в качестве исходной информации используется документация, разработанная Проектировщиком в составе, соответствующем требованиям: - части 13 статьи 48 «Градостроительного кодекса РФ» от 29.12.2004 г. № 190–ФЗ (с изменениями и дополнениями); - Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - иным Исходным данным. |
| - Цель и основные задачи Работы | Подготовка документации, соответствующей требованиям законодательства РФ, нормативных актов ПАО «Газпром», нормативно-технических документов и Градостроительного кодекса РФ, данному Техническому заданию, с положительными заключениями проведенных ГЭ и/или иных видов экспертиз по поручению Заказчика, для последующего использования разработанной документации для строительства Объектов, обеспечивающих надежную и бесперебойную поставку газа потребителям в регионах РФ. |
| - Требования по вариантной разработке | Разрабатывается один вариант документации |
| - Основные технико-экономические показатели | Сметная стоимость строительства Объектов по Программе газификации регионов РФ. |
| - Условия проектирования | Проектные Работы проводятся на основании настоящего Технического Задания на выполнение ПИР, утвержденного Заказчиком |
| - Особые условия строительства | Определяются геофизическими, гидрогеологическими и экологическими данными по регионам. |
| - Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил РФ, соответствовать требованиям и стандартам ПАО «Газпром», обеспечивать снижение материалоемкости и трудоемкости строительства, соблюдать требования к охране окружающей среды, исключать негативное воздействие на экологию. |
| - Требования к архитектурно-строительным и конструктивным решениям | Архитектурно-строительные и конструктивные решения принимаются в соответствии с техническими и функциональными требованиями, техническими условиями Заказчика: - Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870). - СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»; - ГОСТ 34011-2016 «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования, ГОСТ 34670-2020 «Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования», СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-1-2019 «Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Пункты газорегуляторные блочные и газорегуляторные установки. Общие технические условия»; СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2019 «Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические условия». - СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.12-2016 «Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Автоматизированные системы управления технологическим процессом распределения газа. Функциональные и технические требования»; - ГОСТ Р 55436-2013 «Системы газораспределительные. Покрытия из экструдированного полиэтилена для стальных труб. Общие технические требования». - СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 5.2-1-2013 «Сертификация, аккредитация, унификация продукции, обеспечение единства измерений. Сертификация продукции. Технические требования к оборудованию систем противокоррозионной защиты сетей газораспределения. Анодные заземлители, контрольно-измерительные пункты, преобразователи для катодной защиты, электроды сравнения, протекторы (гальванические аноды), поляризованные электродренажи». - Федеральным законом от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливо-энергетического комплекса». Технические решения должны предусматривать использование прогрессивных технологий, оборудования и материалов, преимущественное использование трубной продукции из полиэтилена, сертифицированных в установленном порядке и согласованных с Заказчиком, а также применение оборудования и материалов, прошедших подтверждение соответствия в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ и включенных в Реестр МТР ООО «Газпром межрегионгаз», по следующим номенклатурным группам: - трубы и фитинги полиэтиленовые для подземных газопроводов - трубы стальные изолированные для подземных газопроводов; - пункты редуцирования газа (шкафные, блочные, на раме); - арматура запорная для природного газа; - комплектующие пунктов редуцирования газа (регуляторы давления газа, клапаны предохранительные, фильтры, запорная арматура); - оборудование АСУ ТП; - станции катодной защиты; - оборудование дренажной защиты; - анодные заземлители; - контрольно-измерительные пункты; - электроды сравнения; - изоляционные (защитные) материалы, применяемые для защиты от коррозии стальных подземных газопроводов; - лакокрасочная продукция, используемая для защиты от коррозии стальных надземных газопроводов; - трубы стальные неизолированные; - трубы стальные с утяжеляющим бетонным покрытием; - неразъёмные соединения «полиэтилен-сталь»; - устройства выхода газопровода из земли (цокольные вводы); - электроизолирующие соединения; - газоанализаторы и системы контроля загазованности; - приборы учёта расхода газа. - приводы для управления трубопроводной арматурой (электроприводы, пневмоприводы, электрогидроприводы, пневмогидроприводы); - средства балластировки и закрепления газопроводов; - материалы, элементы, конструкции, применяемые при сооружении переходов, трубопроводов через искусственные и естественные преграды; - материалы для защиты изоляционного покрытия трубопроводов, средства футеровки; - материалы, элементы и системы ограждений площадочных сооружений. - материалы, элементы противоэрозионных конструкций. |
| - Требования к режиму безопасности и гигиене труда | Предусмотреть мероприятия по обеспечению условий труда согласно действующему законодательству. |
| - Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (при необходимости) | Обосновать технические решения по надежности и безопасности эксплуатации Объектов. |
| - Требования к качеству оформления заключения ГЭ и/или иных видов экспертиз | Провести проверку достоверности сметной стоимости объекта в соответствии с постановлением Правительства РФ № 145 от 05.03.2007. |
| - Определение затрат на страхование | Предусмотреть в ПСД затраты на страхование ответственности проектировщика, а также затраты на страхование Объектов на период их строительства. |
| - Требования к срокам выполнения Работ | Выполняются в соответствии с Календарным планом, являющимся неотъемлемой частью Договора |
| - Заказчик | АО «Газпром газораспределение Киров» |
| - Проектировщик | - |
| - Субподрядчик | Определяется Проектировщиком, согласованным с Заказчиком. |
| - Состав Работ | Результаты ПИР оформляются в виде отдельных документов и отчетов по каждому Объекту строительства, в т.ч.: по выполнению инженерно-геодезических, инженерно- геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических, а, при необходимости, специальных, с учетом специфики соответствующих территорий, Инженерных изысканий, включая получение необходимых Исходных данных для их выполнения: сведений о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях, в т. ч. особых условиях земельного участка, сведений для разработки мероприятий по охране окружающей среды. - Инженерно-геодезические изыскания (выдача промежуточных материалов) в электронном виде, с трассировкой газопровода и нанесением полосы отвода; - Отчет об инженерно-геодезических изысканиях выполняется в Государственной 1963 г. или местной системах координат в масштабе 1:1000 (или 1:2000), при переходе через естественные и искусственные преграды, а также по территории населенных пунктов в масштабе 1:500 (или 1:1000); - Материалы и результаты Инженерных изысканий выполняются в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и требованиями Положения о выполнении Инженерных изысканий для подготовки Проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20; - Проектирование осуществляется с одновременной разработкой стадии проектной и рабочей документации в одном томе в соответствии с Перечнем разделов проектной документации: № разделов и подразделов; Разделы проектной документации, достаточной для выполнения ПИР; Подразделы проектной документации и инженерных изысканий, разрабатываемые в рамках Разделов; Шифр раздела проекта; Внутрипоселковые газопроводы. Перечень инженерных изысканий. Инженерно-геодезические изыскания; ИГДИ; да. Инженерно-геологические изыскания; ИГИ; да. Инженерно-гидрометрологические изыскания; ИГМИ; при необходимости, по согласованию с Заказчиком. Инженерно-экологические изыскания; ИЭИ; при необходимости (в зависимости от местоположения). Археологические изыскания; НИР; при необходимости (в зависимости от местоположения и в случае нахождения объекта в охранной зоне памятников культурного наследия). 1; Пояснительная записка; ПЗ; да. 1.1.; Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений"; ИОС; -. 2; Проект полосы отвода; ППО; при необходимости в случае привлечения подрядчика на СМР. 2.1.; Генеральный план (Благоустройство и озеленение); ГП; при необходимости, по согласованию с Заказчиком. 3; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта, для которых требуется строительство фундамента.; ИЛО; при необходимости, по согласованию с Заказчиком. 3.1.; Конструкции железобетонные; КЖ; при необходимости, по согласованию с Заказчиком. 3.2.; Конструкции металлические; КМ; при необходимости, по согласованию с Заказчиком. 3.3.; Архитектурные решения (Архитектурно-строительные решения); АР; при необходимости, по согласованию с Заказчиком. 4; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения; ТКР; да, в составе ГСН. 4.2.; Молниезащзита и заземление; ЭГ; при необходимости (при устройстве ПРГ). 4.3.; Ведомость объемов работ; ВР; да. 4.4.; Спецификация оборудования; СО; да. 4.5.; Электроснабжение; ЭС; при необходимости (при наличии ПРГ). 4.6.; Электрическое освещение внутреннее; ЭО; при необходимости, по согласованию с Заказчиком. 4.7.; Электрохим защита; ЭХЗ; при необходимости на стальные газопроводы. 4.8.; Наружный газопровод; ГСН; да. 4.9.; Газоснабжения (внутренние устройства); ГСВ; при необходимости, по согласованию с Заказчиком. 4.10.; Автоматизация комплексная; АК; при необходимости, по согласованию с Заказчиком. 5; Проект организации строительства; Проект организации строительства; ПОС; да. 6; Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта; Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта; ПОД; при необходимости, по согласованию с Заказчиком. 7; Смета на строительство"; Смета на строительство"; СМ; да. 8; Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами; Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами; при необходимости, по согласованию с Заказчиком. 9; Мероприятия по охране окружающей среды; Мероприятия по охране окружающей среды; ООС; при необходимости, по согласованию с Заказчиком. 10; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; ПБ; при необходимости, по согласованию с Заказчиком. |
| - Требования к сметной документации | Сметная документация разрабатывается в составе проектной документации в соответствии Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87. Сметную документацию разработать в базовых и текущих ценах на основании Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр (далее Методика), Инструкции определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» от 04.08.2015 (далее Инструкция), с учетом писем ПАО «Газпром» от 05.02.2019 № 03-176 и от 15.07.2019 № 06-954, а также на основании Порядка формирования стоимости проектно-изыскательских работ для строительства и реконструкции объектов ПАО «Газпром» от 28.12.2017. № п/п; Наименование; Показатели. 1; Сметно-нормативная база; Сметы разрабатывать с применением Федеральной сметно-нормативной базы, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов (на последнюю дату), с пересчетом в текущие цены индексами по элементам затрат, рекомендованными Минстроем России, на момент сдачи документации Заказчику.. 2; Сводный сметный расчет; Согласно Приложению № 6 к Методике. 3; Объектные сметы; Согласно Приложению № 5 к Методике. 4; Локальные сметы; Согласно Приложению № 2 к Методике. 5; Материальные ресурсы и оборудование, неучтенные расценками; Сметную стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в сборниках базовых цен, определять на основании проведения конъюнктурного анализа стоимости. Коммерческие предложения, приложенные к разделу «Сметная документация» должны быть заверены подписью и печатью Заказчика или Проектировщика, в случае выполнения проектно-изыскательских работ силами ГРО.. 6; Накладные расходы; Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденная приказом Минстроя России от 21 декабря 2020 г. № 812/пр (с учетом изменений, утверждённых Приказом Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр).. 7; Сметная прибыль; Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 774/пр.. 8; Временные здания и сооружения; Затраты на временные здания и сооружения учитывать в соответствии с Методикой определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в Сводный сметный расчет стоимости объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 332/пр.. 9; Зимнее удорожание; Методика определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, утвержденная приказом Минстроя России от 25 мая 2021 г. № 325/пр.. 10; Аренда земли, возмещение убытков, упущенной выгоды; Размер арендной платы на право пользования земельными участками не должен превышать размера земельного налога за период, равный сроку аренды, пропорционально занимаемой площади. В случае превышения размера арендной платы/платы за сервитут/публичный сервитут размера земельного налога за период, равный сроку аренды/ограниченного пользования земельным участком, пропорционально занимаемой площади, размер арендной платы/платы за сервитут должен определяться по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". Затраты на возмещении убытков, упущенной выгоды необходимо включать на основании проведенной оценки.. 11; Прочие работы и затраты; Прочие работы и затраты, при необходимости, предусмотреть в соответствии с письмами ПАО «Газпром» от 05.02.2019 № 03-176 и от 15.07.2019 № 06-954.. 12; Содержание службы Заказчика; Предусмотреть затраты на содержание службы Заказчика: - для взаимозависимых Обществ - в размере 1,7 % от итогов глав 1-9 и 12 Сводного сметного расчета стоимости строительства (далее - ССРСС); - для сторонних организаций - максимально установленный % размера затрат на содержание службы Заказчика не должен превышать суммы, рассчитанной по Методике определения затрат на осуществление функций Технического заказчика, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 02.06.2020 № 297/пр. Расчет производить от всех расходов, учтенных в главах 1-9 и 12 ССРСС, за исключением расходов, указанных в Приложении 1. Включить затраты в 10 главу ССРСС.. 13; Строительный контроль; Предусмотреть затраты на строительный контроль, рассчитанные по постановлению Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 (Глава 10 ССРСС). Рассчитать от итогов глав 19 ССРСС (за исключением расходов, указанных в Приложении 1).. 14; Проектные и изыскательские работы; Стоимость проектно-изыскательских работ (далее - ПИР) определяется по Справочникам базовых цен на инженерные изыскания и проектные работы для строительства. К итоговой стоимости ПИР применяется понижающий коэффициент 0.8, в соответствии с п.5.41 «Порядка формирования стоимости ПИР для строительства и реконструкции объектов ПАО «Газпром».. 15; Экспертиза Проектно-сметной Документации; Провести проверку достоверности сметной стоимости объекта в соответствии с постановлением Правительства РФ № 145 от 05.03.2007.. 16; Авторский надзор; Лимит затрат на проведение авторского надзора определен п.173 Методики, в размере 0,2 % от итогов глав 1-9 ССРСС. Затраты включить в главу 12 ССРСС. Лимит средств на проведение авторского надзора не предусматривать: - по объектам подключения (технологического присоединения) с заявителями 1 категории; - по объектам догазификации, предусматривающих строительство исключительно газопроводов-вводов.. 17; Страхование; Предусмотреть затраты на страхование строительных-монтажных работ, материалов и оборудования в размере 0,9 % от суммы глав 1-8 (столбцы 4-6) ССРСС. Включить затраты в 9 главу ССРСС. По объектам подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения затраты на страхование не предусматривать.. 18; Конкурентные закупки; Предусмотреть затраты на организацию и проведение конкурентных закупок в размере 0,15 % (макс.) от общей суммы ССРСС без учета НДС (не менее 7,5 тыс. руб.). Затраты включить в 9 главу ССРСС.. 19; Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; Резерв средств на непредвиденные работы и затраты учитывается по п.179 Методики. Включить затраты отдельной строкой после Главы 12 ССРСС.. |
| - Порядок сдачи результата Работ | Проектировщик предоставляет Заказчику материалы разработки: на бумажных носителях: - Рабочая документация (3 экз.), - Сметная документация (2 экз.), - Отчеты по Инженерным изысканиям (1 экз.), - Положительное заключение ГЭ и/или иных видов экспертиз по поручению Заказчика Проектной документации и Инженерных изысканий (2 экз.), - в электронной версии: - Инженерно-геодезические изыскания (промежуточные материалы) с трассировкой газопровода и внесением полосы отвода в формате dwg, - Отчеты по Инженерным изысканиям формат dwg, - Сметная документация, в формате программы А0, pdf, - Рабочую документацию в формате dwg, pdf, doc, xls. |
| - Особые требования к проектированию | Согласовать с Заказчиком предварительные технико-экономические параметры Объекта до начала разработки проектно-сметной документации. |

| Заказчик: ___ «_______________________» _______________/_____________ МП | Проектировщик: ____ «_______________________» ___________________/__________ М.П. |
| --- | --- |